Profilsystem EOS RF

Ausschreibungstext:

| _________ m | Herstellen einer Dehn- / Pressfuge / Tagesfeldabschalung mit Schwerlastfugenprofil EOS RF Eigenstehendes Profilsystem mit zweiteiligem Profilkopf 2 x 8 mm / 40 mm. Vor Betoneinbau setzen und auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte mittels integrierten Gewindefüßen nivellieren. Querkraftverdübelung gegen horizontalen und vertikalen Versatz der Bodenplatte Querkraftdübel QK20/25, e = 500 mm, kunststoffbeschichtet (Prüfbericht über Auszugsverhalten der TU München erforderlich) Sicherung der Höhenlage durch die am Profil integrierte Dornhülse HNL20/25 Profilbezeichnung: EOS RF Profilhöhe: 100 – 400 mm Profilkopf: rostschutzgrundiert / feuerverzinkt / Edelstahl Werkstoff 1.431 Querkraftdübel: Ø 20 mm / Ø 25 mm Länge 500 mm Elementlänge: 3000 mm |
| --- | --- |
|  | € __________/ lfm € ______________ Gesamt |
|  | Bezugsquelle: Guggemos GmbH & Co. KG Siebenbrünnelstr. 16 86316 Friedberg OT Derching Tel: +49(0)821/455 969 0 Fax +49(0)821/455 969 6 service@fugenprofile.de www.fugenprofile.de |

orange markierte Angaben sind vom Planer auf das jeweilige BV. anzupassen